ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY

# كتالوج منتجات ISOFIN-P

إتقان وعزل وحماية المباني · D&G HOLDING — 1 rue de Stockholm, 75008 Paris

# نظرة عامة

تقدم ISOFIN-P حلولاً احترافية للعزل المائي والعزل الحراري والصوتي والحماية من الحريق وتجديد المباني. منتجاتنا معتمدة بشهادة CE وفقاً للمعيار EN 1504-2:2004، وتغطي 34 منتجاً مختبراً ومصادقاً عليه.

# المنتجات الرئيسية

## 1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

### الوصف

ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT هو طلاء شديد التحمل يتكون من مكونات بوليمرية، يتمتع بقوة التصاق عالية ومقاومة ممتازة للماء والأشعة فوق البنفسجية. لا يتآكل بسبب بنيته المرنة. مناسب للتطبيق على الأسطح الخرسانية والشرفات.

### مجالات الاستخدام

- العزل المائي للأسطح والشرفات

- الواجهات

- الأسطح الخشبية

- عزل البيتومين القديم

- أسطح القوبل والأسفلت

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| معدل نقل الماء (kg/m².h) | 10500 – 14500 |
| قوة الالتصاق (N/mm²) | 74 ± 2 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |
| اللون | جميع الألوان المتاحة |
| العبوة | 5, 10, 18 كغ في سطل PP |

## 2 · ISOFIN-P MS POLIA

### الوصف

ISOFIN-P MS POLIA هو بوليمر نقي يتميز بخصائص ممتازة. جاهز للاستعمال، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، لامع، ذو بنية مرنة. يستخدم كمادة عازلة للواجهات الخارجية والشرفات والأسطح والمناطق الرطبة والخرسانة والجبس والخشب والأسطح المعدنية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.30 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 16000 – 18000 |
| المحتوى الصلب (%) | 70 ± 2 |
| معدل نقل الماء | < 0.1 الصنف W3 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |
| العبوة | 5, 10, 18 كغ |

## 3 · ISOFIN-P MS POLYMER

### الوصف

ISOFIN-P MS POLYMER هو بوليمر نقي مطابق 300% (عزل مرن). جاهز للاستعمال، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، لامع، بنية مرنة. يستخدم للعزل الخارجي على الشرفات والأسطح والمناطق الرطبة والخرسانة والجبس والخشب والأسطح المعدنية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.05 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 13000 – 15000 |
| المحتوى الصلب (%) | 46 ± 2 |
| معدل نقل الماء | < 0.1 الصنف W3 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | D-s2 d0 |
| العبوة | 5, 10, 18 كغ |

## 4 · ISOFIN-P M 36

### الوصف

ISOFIN-P M 36 هو ملاط جاهز للاستخدام يوقف تسرب الماء. عند ملامسته للماء، يسد الماء خلال 40 ثانية. يستخدم في تدفقات الماء والمياه السطحية. لا يتقلص ولا يؤثر على الصودا أو الحديد.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| زمن التصلب (ثانية) | 40 – 50 |
| المذيب | ماء |
| اللون | رمادي |
| فئة الحريق | A2 S1 d0 |
| العبوة | 5, 10, 18 كغ |

## 5 · ISOFIN-P A4

### الوصف

ISOFIN-P A4 هو مادة سد للشقوق والفواصل. جاهز للاستخدام، يطبق على السطح المعد بأداة سد أو مضخة. يستخدم لملء الشقوق والفواصل في الخرسانة والجبس.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| نفاذية بخار الماء | SD < 5m الصنف I |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 6 · ISOFIN-P MS 80

### الوصف

ISOFIN-P MS 80 هو منتج شفاف يمنح الأسطح مظهراً طبيعياً على الأسطح الماصة دون تكوين طبقة على السطح. لا يمنع التنفس أو مظهر الحجر. مناسب للخرسانة الجديدة والقديمة. يمنع الأوساخ والتآكل الناتج عن الضغط.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 0.75 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| المذيب | ماء |
| اللون | شفاف |
| فئة الحريق | B fl S1 |

## 7 · ISOFIN-P MS 82

### الوصف

ISOFIN-P MS 82 هو طلاء مضاد للتكثف يستخدم في الأقبية والمرائب والكهوف وعلى الجدران المعرضة للرطوبة. يمنع تكون العفن والرطوبة ويحمي الجدران من التآكل.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.50 ± 0.10 |
| اللزوجة (mPa.s) | 2000 – 4000 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| اللون | أبيض مصفر |
| فئة الحريق | B fl S1 |

## 8 · ISOFIN-P BD

### الوصف

ISOFIN-P BD هو عزل شفاف للأرضيات لا يشكل طبقة على السطح. شفاف، لا يغير مظهر السطح، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يستخدم على الأسطح الماصة كالجبس والخرسانة والخرسانة الغازية والأسطح غير الماصة كالرخام.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللون | شفاف |
| المذيب | ماء |

## 9 · ISOFIN-P M 03

### الوصف

ISOFIN-P M 03 هو ملاط إصلاح مرن غير منفذ للماء. قوة التصاق عالية. يستخدم في إصلاح الشقوق والفواصل في الخرسانة والجبس والشقوق والأرضيات قبل وضع العزل.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | A2 S1 d0 |
| العبوة | 20 كغ في كيس |

## 10 · ISOFIN-P D10 LATEX

### الوصف

ISOFIN-P D10 LATEX هو سائل يحسن خصائص الملاط. يضاف إلى الملاط أو يطبق مباشرة على السطح: خرسانة، جبس، أسمنت أو سيراميك لتعزيز الالتصاق والمرونة. يمنع تكون الفواصل الباردة في تطبيقات الخرسانة والجبس.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 500 – 1500 |
| المحتوى الصلب (%) | 18 ± 2 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |

## 11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

### الوصف

ISOFIN-P SHINE FLOOR هو طلاء أرضيات بولي يوريثان ثنائي المكوّن. بعد الجفاف، يكون طبقة لامعة أو مطفية. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتآكل والصدمات. قوة التصاق ممتازة. مناسب للأرضيات الخرسانية الصناعية والتجارية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.20 ± 0.10 |
| نفاذية بخار الماء | SD ≤ 5 الصنف I |
| اللزوجة (mPa.s) | 1000 – 4000 |
| المذيب | أساس مذيب |
| فئة الحريق | B fl S1 |

## 12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

### الوصف

ISOFIN-P LIQUID MARBLE هو طلاء أرضيات زخرفي متعدد الاستخدامات بدون مذيب. مظهر رخامي ثلاثي الأبعاد بفضل المكونات الثنائية. سطح مقاوم وسهل التنظيف. مقاوم للأحمال والصدمات. مناسب للداخل فقط.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.10 ± 0.10 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| اللزوجة (mPa.s) | 1500 – 3500 |
| المذيب | بدون مذيب |
| فئة الحريق | C fl S1 |

## 13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

### الوصف

ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT هو طلاء نهوي مقاوم للحريق. عند ملامسته للنار، يتمدد ويشكل طبقة عازلة. أساس مائي وبدون مذيب. يستخدم على جميع أنواع الأسطح الماصة وغير الماصة والخرسانة والأخشاب وأرضيات الأطفال.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 12500 – 15000 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

### الوصف

ISOFIN-P THERMAL PAINT هو طلاء عزل حراري. يقلل من الحرارة في الصيف ويحافظ على البرودة. يقلل من فاتورة الطاقة. يساعد في منع تكون العفن والرطوبة والتكثف. صحي وآمن، لا يحتوي على مواد ضارة.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 0.70 ± 0.15 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 12500 – 13500 |
| المحتوى الصلب (%) | 48 ± 2 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| التوصيل الحراري (W/mK) | 0.060 – 0.080 |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 15 · ISOFIN-P STREET PAINT

### الوصف

ISOFIN-P STREET PAINT هو طلاء أرضيات مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والماء. أحادي المكوّن، متوفر بجميع الألوان. مقاوم للمشاة والأسفلت وملاعب التنس والملاعب الرياضية. مناسب للأسطح الإسفلتية والخرسانية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 9000 – 12000 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

### الوصف

ISOFIN-P LIQUID GLASS هو عزل مائي شفاف عالي المقاومة. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية. مثالي للأسطح الزخرفية والسيراميك والزجاج. لا يتغير لونه ولا يتقشر مع الوقت.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| اللون | شفاف |
| المذيب | ماء |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | نعم |

## 17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

### الوصف

ISOFIN-P SS SOIL HARDENER هو مادة تصلب التربة. مركّز جاهز للاستخدام. عندما يتبخر الماء، يكون رابطاً متيناً ومقاوماً للماء. شفاف تماماً بعد الجفاف. مطابق لمعايير PM10 و PM2.5. يستخدم لتصلب وتثبيت التربة في الطرق والمنصات.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 10.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 4000 – 9000 |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

### الوصف

ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER هو طلاء أساسي يخترق السطح بعمق. يهيئ السطح للعزل والطلاء. قوة التصاق ممتازة. يجف بسرعة. يستخدم كأساس قبل تطبيق منتجات العزل والطلاء.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 8000 – 10000 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

## 19 · ISOFIN-P EP PRIMER

### الوصف

ISOFIN-P EP PRIMER هو طلاء أساسي إيبوكسي شفاف بدون مذيب. ثنائي المكوّن. قوة التصاق ممتازة. يزيد من قوة الخرسانة بملء الفراغات. مقاوم للأحمال الكيميائية والميكانيكية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| نفاذية بخار الماء | SD ≤ 5 الصنف I |
| المذيب | بدون مذيب |

## 20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

### الوصف

ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER هو طلاء أساسي مضاد للصدأ للأسطح المعدنية. يحمي الحديد والصلب من التآكل. يستخدم كأساس قبل تطبيق منتجات العزل على الأسطح المعدنية.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| اللون | أحمر / أزرق |
| المذيب | أساس مذيب |

## 21 · ISOFIN-P MD 28

### الوصف

ISOFIN-P MD 28 هو طلاء مرن للعزل المائي. 700% مطاطي. بعد الجفاف، يكون طبقة على الأسطح. مقاوم عالٍ وموائع. قوة التصاق عالية على الأسطح الجافة أو الرطبة قليلاً. لا يتقشر ولا يتمدد مع الوقت.

### المواصفات الفنية

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| الكثافة (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| الرقم الهيدروجيني pH | 7.0 – 9.0 |
| اللزوجة (mPa.s) | 8000 – 10000 |
| نفاذية بخار الماء | 5 ≤ SD ≤ 50 الصنف II |
| المذيب | ماء |
| فئة الحريق | B S1 d0 |

# الشهادات

- شهادة CE — المعيار EN 1504-2:2004 — رقم 2765-CPR-0136

- ISO 9001 — إدارة الجودة

- SZUTEST — جهة معتمدة

- TSE — معيار تركي

- 34 منتجاً معتمداً بشهادة CE

- صالح حتى 07.08.2027

# معلومات الاتصال

| الشركة | D&G HOLDING |
| --- | --- |
| العنوان | 1 rue de Stockholm, 75008 Paris, France |
| الهاتف | +33 6 51 81 82 29 |
| البريد الإلكتروني | contact@isofinp.com |
| الموقع | www.isofinp.com |
| العلامة التجارية | ISOFIN-P |

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com · www.isofinp.com